# 检测仪日常操作规程

### 一、开机流程

- 设备上电：旋转设备总开关，设备通电后，输送带应启动，风机应启动，工控机应启动并自动进入检测软件；

- 2、每班清洁设备：
        清洁中转台与杯子接触部件
        清洁检测仪分杯螺旋处粉尘等异物；
        用酒精布分别清洁输送带和吸球等杯子接触部件；
        用酒精布清洁收杯台与杯子接触部件

- 3、选择检测品种；

- 4、取要检测样品杯，放置在检测仪入口端，

- 调节螺旋下杯高度，保证下杯螺旋出口与吸球之间距离大于检测样品高度20-30mm，距离太高会出现掉杯情况，太矮容易出现卡杯现象。

- 调节吸球高度，保证吸球与输送带之间距离大于检测样品高度在5-10mm，距离不合适会压褶产品和倒杯等现象，

- 调节出杯筒高度，保证出杯筒高度大于样品10-20mm；

- 调节相机高度，保证检测画面质量，并调整参数到合适（具体参考使用说明书）

- 5、取样品杯10只，其中不合格杯5只，合格杯5只；放置在生产上，进行检测验证，合格杯通过，不合格杯全部排出；

- 6、开机生产，动态观察并调整设备1-2小时，观察是否生产异常和检测异常；

- 7、正常生产；

## 二、关机流程

- 1、关闭检测软件；

- 2、关闭工控机；

- 3、关闭设备电源；

## 三、日常保养

- 1、设备内部掉落杯清理（日常及时清理）；

- 2、设备内部各部件每周应进行定期擦拭，确保设备内部清洁无灰尘；

- 3、相机镜头用干燥清洁眼镜布轻轻擦拭（建议每两月一次，灰尘不多时无需擦拭）；

- （1）禁止使用酒精、水、汽油、洗洁精等任何清洁剂；

- （2）禁止将镜头从相机上拧下；

- （3）不得随意调节镜头焦距和光圈（会造成成像模糊）；

- 定期检测风机出风口是否堵塞，并清理；

- 禁止在工控机上安装任何软件，游戏等无关程序；

- 禁止随意调节相机、光源支架；

## 四、常见问题处理

- 1、检测效果不佳：

- （1）检测区域是否恰当，可调节光源的位置；

- （2）相机的拍摄区域是否包含所有需要检测的区域，有产品无越界情况；

- （3）检测图像是否清晰；

- （4）参考说明书对效果较差区域进行相应参数调节；

- 2、打开软件是提示“相机初始化失败”、“创建回调函数失败”等异常信息：

- （1）检查相机指示灯是否为绿色；否则检测相机电源、数据线是否正常接通；

- （2）关闭检测软件，拔除相机电源线，等候30秒，重新接通，打开软件，观察是否问题解决；

- （3）关闭检测软件，打开相机自带驱动工具“”,参考说明书进行IP配置->关闭驱动软件->重新打开检测软件；

- 3、其他问题或异常请与我公司联系：

- 联系电话：028-87847220